# Лабораторная работа 3 — «Логические границы»

Аннотация: в этой лабораторной работе студент изучает VLAN, access- и trunk-порты, а также тегирование кадров по стандарту 802.1Q на основе анализа готового захвата трафика с trunk-соединения. Работа выполняется без Open vSwitch, без GNS3 VM и без дополнительных виртуальных машин: обязательная часть лабораторной сводится к анализу предоставленного pcapng в Wireshark.

## Содержание

- Chapter I
1.1. Рекомендации к работе

- Chapter II
2.1. Теоретические основы лабораторной работы
2.2. Общие сведения о формате выполнения и опорной топологии
2.3. Общие сведения о Wireshark
2.4. Полезные материалы

- Chapter III
3.1. Общие требования к отчётам

- Chapter IV
4.1. Задание 1. Изучение схемы и адресного плана
4.2. Задание 2. Анализ трафика VLAN 10
4.3. Задание 3. Анализ трафика VLAN 20
4.4. Задание 4. Аналитическая часть

### Введение

Когда в сети появляется несколько групп узлов, одной только физической схемы уже недостаточно. Нужно не просто соединить устройства проводами, а разделить трафик по логическим границам, чтобы широковещательные домены не смешивались между собой. Именно эту задачу решают VLAN. В данной лабораторной работе предстоит не настраивать сложный программный коммутатор с нуля, а посмотреть на результат его работы через Wireshark и по реальным кадрам доказать, как устроены trunk, access и тег 802.1Q.

## Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение логического разделения коммутируемой сети на VLAN, понимание различия между access- и trunk-портами, а также практическое подтверждение того, что по trunk-соединению кадры передаются с тегом 802.1Q.

В результате выполнения лабораторной работы студент должен уметь:

- объяснять, как коммутатор обучается MAC-адресам;

- описывать, что такое flooding и когда он возникает;

- объяснять назначение VLAN;

- различать access-порт и trunk-порт;

- читать схему стенда с двумя коммутаторами и четырьмя хостами;

- находить в Wireshark кадры разных VLAN;

- определять по кадру наличие тега 802.1Q и VLAN ID;

- оформлять аналитический отчёт по готовому захвату трафика.

## Chapter I

### Рекомендации к работе

Как работать с лабораторной:

- Выполняй работу последовательно: сначала изучи схему и адресный план, затем открой захват и только после этого переходи к анализу отдельных кадров.

- Обязательная часть лабораторной выполняется по готовому файлу pcapng; самостоятельная настройка Open vSwitch, GNS3 VM, Docker, VirtualBox и VMware не требуется.

- Не анализируй захват «вслепую»: сначала отдели трафик VLAN 10 и VLAN 20 фильтрами, затем найди внутри каждой последовательности ARP и ICMP.

- Для каждого ключевого кадра фиксируй не только его имя, но и поля: Source MAC, Destination MAC, Source IP, Destination IP, TPID, VLAN ID.

- В выводе объясняй не только «что видно в Wireshark», но и «что это доказывает» с точки зрения VLAN и trunk.

Как оформлять результат:

- Отчёт должен читаться как цельный аналитический документ, а не как набор разрозненных скриншотов.

- На каждом скриншоте Wireshark должны быть видны список пакетов, дерево полей и байтовое представление.

- Термины VLAN, access, trunk, 802.1Q, flooding, broadcast domain, VLAN ID следует использовать корректно и по смыслу.

## Chapter II

### Теоретические основы лабораторной работы

#### Обучение коммутатора по MAC-адресам

Коммутатор канального уровня строит таблицу соответствий MAC → порт, наблюдая адреса источника входящих кадров. Когда коммутатор получает кадр, он запоминает, с какого порта пришёл адрес источника, и заносит эту информацию в MAC-таблицу.

Если коммутатор получает кадр и ещё не знает, на каком порту находится адрес назначения, он выполняет flooding — рассылает кадр по всем допустимым портам данного сегмента, кроме входного. После получения ответа от адресата MAC-таблица пополняется, и следующие кадры передаются уже адресно, а не широковещательно.

В рамках данной лабораторной работы это особенно важно для понимания ARP-запроса: именно широковещательный ARP Request сначала попадает в нужную VLAN, а уже затем ARP Reply возвращается как одноадресный кадр.

#### Зачем нужны VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) позволяет разделить один физический коммутатор на несколько логических широковещательных доменов. Узлы внутри одной VLAN могут обмениваться кадрами на втором уровне, а узлы разных VLAN не могут взаимодействовать напрямую на L2 без маршрутизации.

VLAN используется для:

- логического разделения пользователей и сервисов;

- уменьшения области широковещания;

- повышения управляемости сети;

- упрощения сегментации трафика.

Если два хоста физически подключены к одной коммутируемой инфраструктуре, это ещё не означает, что они принадлежат одному логическому сегменту. Принадлежность к VLAN важнее, чем сама физическая близость.

#### Access-порт и trunk-порт

Access-порт принадлежит одной VLAN и обычно подключается к конечному устройству. Конечный узел на таком порту получает и отправляет нетегированные Ethernet-кадры, а принадлежность кадра к VLAN задаётся самим коммутатором на основании конфигурации порта.

Trunk-порт переносит трафик нескольких VLAN одновременно. Для этого между коммутаторами в кадр добавляется специальный тег IEEE 802.1Q. Благодаря этому один физический линк может служить сразу нескольким логическим сегментам.

Именно поэтому при анализе трафика на trunk-соединении студент видит не «обычные» Ethernet-кадры, а кадры с добавленным полем VLAN.

#### Стандарт 802.1Q

При передаче кадра по trunk-соединению между MAC-адресами и полем EtherType вставляется тег 802.1Q. В этом теге особенно важно поле VID (VLAN ID), которое и указывает, к какой VLAN относится данный кадр.

Структура тега 802.1Q:

| Поле | Размер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| TPID | 2 байта | идентификатор тега (0x8100) |
| PCP | 3 бита | приоритет трафика |
| DEI | 1 бит | индикатор допустимости отбрасывания |
| VID | 12 бит | идентификатор VLAN |

Для данной лабораторной работы ключевыми являются два наблюдения:

- у trunk-кадра присутствует TPID = 0x8100;

- внутри тега можно явно прочитать VLAN ID.

#### Что необходимо понять по итогам теории

После изучения теоретического материала студент должен понимать:

- как коммутатор обучается MAC-адресам;

- почему широковещательные кадры ограничиваются рамками своей VLAN;

- чем access-порт отличается от trunk-порта;

- зачем между коммутаторами нужен trunk;

- где именно в кадре появляется тег 802.1Q.

### Общие сведения о формате выполнения и опорной топологии

#### Формат выполнения без дополнительных установок

В облегчённой версии практикума лабораторная работа выполняется по готовому захвату, полученному с преднастроенного стенда. Такой формат позволяет проверить именно понимание VLAN и 802.1Q, не превращая работу в настройку Open vSwitch, Linux-коммутаторов или виртуализации на хостовой ОС.

Для обязательной части лабораторной достаточно:

- GNS3 — для чтения и понимания схем стендов курса;

- Wireshark — для анализа файла захвата.

Дополнительные компоненты, такие как Open vSwitch, GNS3 VM, Docker, VirtualBox и VMware, для данной лабораторной не требуются.

#### Опорная топология

Логика стенда, по которому подготовлен захват:

PC1 ---- SW1 ----\
                  \ 
                   == trunk ==
                  / 
PC2 ---- SW1 ----/           \---- SW2 ---- PC3
                              
                              \---- SW2 ---- PC4

Более точно распределение узлов по VLAN выглядит так:

- PC1 подключён к SW1 как access-порт VLAN 10;

- PC2 подключён к SW1 как access-порт VLAN 20;

- PC3 подключён к SW2 как access-порт VLAN 10;

- PC4 подключён к SW2 как access-порт VLAN 20;

- линк SW1 — SW2 работает как trunk и переносит VLAN 10 и VLAN 20.

Захват сделан на trunk-линке между SW1 и SW2.

#### Таблица адресации

Для всех студентов используется единый фиксированный адресный план:

| Узел | IP-адрес | Роль |
| --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.10.11/24 | хост VLAN 10 на стороне SW1 |
| PC3 | 192.168.10.33/24 | хост VLAN 10 на стороне SW2 |
| PC2 | 192.168.20.22/24 | хост VLAN 20 на стороне SW1 |
| PC4 | 192.168.20.44/24 | хост VLAN 20 на стороне SW2 |

#### Используемый файл захвата

В каталоге лабораторной должен находиться файл:

- pcap/lr3_vlan_trunk_demo.pcapng

В этом захвате представлены две отдельные короткие последовательности:

- ARP + ICMP для VLAN 10;

- ARP + ICMP для VLAN 20.

### Общие сведения о Wireshark

В данной лабораторной работе Wireshark используется для анализа уже готового файла захвата. Полезно заранее подготовить следующие фильтры отображения:

| Фильтр | Назначение |
| --- | --- |
| vlan | показать только кадры с тегом 802.1Q |
| vlan.id == 10 | показать только кадры VLAN 10 |
| vlan.id == 20 | показать только кадры VLAN 20 |
| arp | показать только ARP-кадры |
| icmp | показать только ICMP-пакеты |
| arp && vlan.id == 10 | найти ARP внутри VLAN 10 |
| icmp && vlan.id == 20 | найти ICMP внутри VLAN 20 |

При анализе обязательно проверь:

- наличие поля 802.1Q Virtual LAN;

- значение TPID = 0x8100;

- значение VLAN ID;

- MAC- и IP-адреса отправителя и получателя.

### Полезные материалы

В каталоге лабораторной должны находиться:

- README.md — основной текст лабораторной;

- report.docx — версия в формате Word;

- report.pdf — версия в формате PDF;

- pcap/lr3_vlan_trunk_demo.pcapng — готовый захват для анализа.

## Chapter III

### Общие требования к отчётам

Требования к отчётам, сформулированные в лабораторной работе № 1, применяются ко всем отчётам цикла. Ниже приведены дополнительные требования, специфичные для данной лабораторной работы.

В отчёте должны быть:

- титульный лист;

- цель работы;

- краткая теория по теме VLAN, trunk и 802.1Q;

- схема стенда;

- таблица адресации;

- таблица принадлежности хостов к VLAN;

- минимум 4 скриншота Wireshark:

  - ARP Request и ARP Reply для одной VLAN;

  - ICMP Echo Request и ICMP Echo Reply для одной VLAN;

- минимум 2 дополнительных скриншота Wireshark для второй VLAN;

- таблица анализа кадров с указанием номера кадра, MAC-адресов, IP-адресов, VLAN ID и протокола верхнего уровня;

- краткий аналитический вывод.

Дополнительно необходимо учитывать следующее:

- на скриншоте trunk-кадра должны быть видны и список пакетов, и разбор поля 802.1Q, и байтовое представление;

- в таблице анализа нужно явно указать, какая последовательность относится к VLAN 10, а какая — к VLAN 20;

- в приложениях к отчёту должен присутствовать файл pcap/lr3_vlan_trunk_demo.pcapng.

## Chapter IV

### Задание 1. Изучение схемы и адресного плана

Изучи опорную схему стенда и таблицу адресации из методических указаний.

Необходимо зафиксировать в отчёте:

- какие два хоста находятся в VLAN 10;

- какие два хоста находятся в VLAN 20;

- какой линк является trunk;

- на каком именно линке выполнен захват.

В отчёт по данному заданию включить:

- схему стенда;

- таблицу адресации;

- таблицу вида узел → VLAN.

### Задание 2. Анализ трафика VLAN 10

Открой файл pcap/lr3_vlan_trunk_demo.pcapng в Wireshark и отфильтруй кадры VLAN 10.

Порядок выполнения:

- применить фильтр vlan.id == 10;

- найти ARP Request;

- найти ARP Reply;

- найти ICMP Echo Request;

- найти ICMP Echo Reply;

- для каждого из четырёх кадров выписать:

  - номер кадра;

  - Source MAC;

  - Destination MAC;

  - Source IP;

  - Destination IP;

  - TPID;

  - VLAN ID;

  - протокол верхнего уровня.

После этого необходимо письменно объяснить:

- почему ARP Request передаётся как широковещательный кадр;

- почему в trunk-захвате этот кадр всё равно содержит VLAN ID;

- что именно доказывает наличие тега 802.1Q в кадре.

### Задание 3. Анализ трафика VLAN 20

Повтори анализ для второй VLAN.

Порядок выполнения:

- применить фильтр vlan.id == 20;

- найти ARP Request;

- найти ARP Reply;

- найти ICMP Echo Request;

- найти ICMP Echo Reply;

- выписать те же поля, что и для VLAN 10.

После этого необходимо письменно ответить:

- чем последовательность в VLAN 20 похожа на последовательность в VLAN 10;

- какие значения в кадрах отличаются;

- какое поле в кадре позволяет утверждать, что это уже другой логический сегмент.

### Задание 4. Аналитическая часть

На основании захвата необходимо сделать выводы по следующим вопросам:

- почему PC1 и PC3 могут обмениваться кадрами через trunk;

- почему трафик VLAN 10 и VLAN 20 не смешивается, хотя проходит по одному и тому же физическому линку;

- почему наличие trunk не отменяет логического разделения сети;

- почему в этой лабораторной не требуется маршрутизатор.

Итоговый вывод лабораторной работы должен содержать три обязательные мысли:

- VLAN разделяет сеть на отдельные широковещательные домены;

- trunk позволяет перенести несколько VLAN по одному физическому линку;

- тег 802.1Q является наблюдаемым доказательством принадлежности кадра к конкретной VLAN.