# Лабораторная работа 4 — «Кольцо без шторма»

Аннотация: в этой лабораторной работе студент изучает проблему петель на канальном уровне, назначение STP и служебных кадров BPDU, а также наблюдает восстановление связности после отказа линка на основе анализа готового захвата трафика. Работа выполняется без Open vSwitch, без GNS3 VM и без дополнительных виртуальных машин: обязательная часть лабораторной сводится к анализу предоставленного pcapng в Wireshark.

## Содержание

- Chapter I
1.1. Рекомендации к работе

- Chapter II
2.1. Теоретические основы лабораторной работы
2.2. Общие сведения о формате выполнения и опорной топологии
2.3. Общие сведения о Wireshark
2.4. Полезные материалы

- Chapter III
3.1. Общие требования к отчётам

- Chapter IV
4.1. Задание 1. Изучение схемы и логики работы STP
4.2. Задание 2. Анализ BPDU в устойчивом состоянии
4.3. Задание 3. Анализ изменения топологии
4.4. Задание 4. Анализ пользовательского трафика после отказа линка
4.5. Задание 5. Аналитическая часть

### Введение

Физическая избыточность в сети полезна ровно до того момента, пока не превращается в бесконечное хождение кадров по кругу. Если несколько коммутаторов соединены с образованием цикла, широковещательные кадры начинают размножаться, таблицы MAC-адресов становятся нестабильными, а сеть быстро перестаёт работать нормально. Чтобы этого не происходило, применяется Spanning Tree Protocol. В данной лабораторной работе нужно не настраивать STP на сложном программном коммутаторе, а посмотреть на его работу через Wireshark и по реальным кадрам понять, как сеть удерживается от шторма и как резервный путь становится активным после отказа основного линка.

## Цель работы

Целью лабораторной работы является практическое изучение проблемы петель на втором уровне модели OSI, понимание назначения STP и BPDU, а также наблюдение того, как резервный линк начинает использоваться после изменения топологии.

В результате выполнения лабораторной работы студент должен уметь:

- объяснять, почему L2-петли опасны;

- описывать назначение STP;

- объяснять роль BPDU в расчёте связующего дерева;

- читать схему кольцевой топологии;

- находить в захвате служебные STP-кадры;

- определять по полям кадра корневой коммутатор;

- объяснять, почему на резервном линке сначала видны только BPDU, а затем появляется пользовательский трафик;

- оформлять аналитический отчёт по готовому захвату.

## Chapter I

### Рекомендации к работе

Как работать с лабораторной:

- Сначала изучи схему кольца и точку захвата, а только потом переходи к анализу кадров.

- Обязательная часть лабораторной выполняется по готовому файлу pcapng; самостоятельная настройка Open vSwitch, GNS3 VM, Docker, VirtualBox и VMware не требуется.

- Не смешивай две логики анализа: сначала разберись со служебными кадрами BPDU, затем отдельно проанализируй обычный пользовательский трафик (ARP и ICMP), который появляется после отказа линка.

- Для каждого ключевого кадра фиксируй, что именно он показывает: устойчивое состояние сети, изменение топологии или восстановление передачи данных.

- В выводе опирайся на наблюдаемые факты: MAC-адрес группы STP, поля Root ID, Bridge ID, Port ID, наличие Topology Change, появление или отсутствие пользовательского трафика.

Как оформлять результат:

- Отчёт должен читаться как цельный аналитический документ, а не как набор скриншотов без пояснений.

- На скриншотах Wireshark должны быть видны список пакетов, дерево полей и байтовое представление.

- Термины STP, BPDU, Root Bridge, Root ID, Bridge ID, Port ID, topology change, backup link, broadcast storm следует использовать корректно и по смыслу.

## Chapter II

### Теоретические основы лабораторной работы

#### Что такое петля на канальном уровне

Если несколько коммутаторов образуют цикл, широковещательные кадры могут бесконечно циркулировать по сети. На канальном уровне нет поля TTL, поэтому кадр сам по себе не «затухает». Это приводит к ряду проблем:

- к лавинообразному росту широковещательного трафика;

- к дублированию кадров;

- к нестабильности MAC-таблиц;

- к перегрузке коммутаторов и каналов связи.

Именно поэтому простое физическое соединение коммутаторов «в кольцо» без управляющего механизма является опасным.

#### Назначение STP

Spanning Tree Protocol (STP, IEEE 802.1D) строит логическую топологию без петель поверх физически избыточной схемы. Для этого протокол:

- выбирает корневой коммутатор (Root Bridge);

- рассчитывает стоимость путей до корня;

- оставляет активными только те порты, которые необходимы для построения дерева;

- переводит избыточные порты в заблокированное состояние.

В результате физическое кольцо остаётся на месте, но логически сеть работает как дерево без циклов.

#### Роль BPDU

BPDU (Bridge Protocol Data Unit) — это служебные кадры, которыми коммутаторы обмениваются для расчёта связующего дерева. По этим кадрам можно определить:

- какой коммутатор считается корневым;

- кто именно отправил данный BPDU;

- через какой порт он был отправлен;

- какая стоимость пути до корня считается лучшей.

Для лабораторной работы особенно важны следующие поля:

| Поле | Назначение |
| --- | --- |
| Root ID | идентификатор корневого коммутатора |
| Bridge ID | идентификатор отправителя |
| Port ID | идентификатор порта отправки |
| Root Path Cost | стоимость пути до корневого коммутатора |

#### Почему резервный линк важен

Избыточный линк в кольце нужен не для того, чтобы всегда передавать пользовательские кадры по всем путям сразу, а для того, чтобы пережить отказ одного из основных соединений. Пока сеть находится в устойчивом состоянии, резервный путь может быть логически заблокирован STP. После изменения топологии ранее заблокированный линк становится полезным и начинает участвовать в передаче данных.

Именно это и предстоит увидеть в данной лабораторной работе: на одном и том же линке сначала видны только BPDU, а затем — обычный ARP и ICMP.

#### Что необходимо понять по итогам теории

После изучения теоретического материала студент должен понимать:

- почему петли на L2 опасны;

- какую задачу решает STP;

- зачем коммутаторы обмениваются BPDU;

- как по кадрам BPDU определить корневой коммутатор;

- почему резервный линк может быть неактивен в обычном режиме и активироваться после отказа.

### Общие сведения о формате выполнения и опорной топологии

#### Формат выполнения без дополнительных установок

В облегчённой версии практикума лабораторная работа выполняется по готовому захвату, подготовленному на заранее настроенном стенде. Такой формат позволяет проверить понимание STP, BPDU и поведения сети при изменении топологии без требования вручную поднимать Open vSwitch, Linux-коммутаторы и внешнюю виртуализацию.

Для обязательной части лабораторной достаточно:

- GNS3 — для чтения схем стендов курса;

- Wireshark — для анализа файла захвата.

Дополнительные компоненты, такие как Open vSwitch, GNS3 VM, Docker, VirtualBox и VMware, для данной лабораторной не требуются.

#### Опорная топология

Захват подготовлен по следующей логике:

SW2
          /   \
         /     \
       SW1-----SW3
        |       |
       PC1     PC2

- SW1, SW2, SW3 образуют физическое кольцо;

- PC1 подключён к SW1;

- PC2 подключён к SW3;

- захват выполнен на линке SW1 — SW3.

В интерпретации данной лабораторной этот линк рассматривается как резервный:

- в устойчивом состоянии на нём видны служебные кадры BPDU;

- после отказа активного пути через SW2 STP перестраивает дерево;

- на том же самом линке появляется пользовательский трафик.

#### Адреса и идентификаторы, используемые в захвате

IP-адреса конечных хостов:

| Узел | IP-адрес |
| --- | --- |
| PC1 | 10.0.0.11/24 |
| PC2 | 10.0.0.22/24 |

MAC-адреса коммутаторов, видимые в BPDU:

| Коммутатор | MAC-адрес |
| --- | --- |
| SW1 | 02:42:ac:00:00:01 |
| SW3 | 02:42:ac:00:00:03 |

Корневым коммутатором в данном стенде считается SW1.

#### Используемый файл захвата

В каталоге лабораторной должен находиться файл:

- pcap/lr4_stp_bpdu_demo.pcapng

Внутри файла представлены две фазы:

- устойчивое состояние — на резервном линке присутствуют только служебные STP-кадры;

- изменение топологии и восстановление передачи данных — на том же линке появляется пользовательский трафик.

### Общие сведения о Wireshark

Полезные фильтры отображения для данной лабораторной работы:

| Фильтр | Назначение |
| --- | --- |
| stp | показать кадры STP/BPDU |
| eth.dst == 01:80:c2:00:00:00 | показать кадры, отправленные на групповой адрес STP |
| arp | показать только ARP-кадры |
| icmp | показать только ICMP-пакеты |
| stp && stp.flags.tc == 1 | показать BPDU с признаком topology change |

При анализе BPDU нужно обращать внимание на:

- MAC-адрес группы назначения 01:80:c2:00:00:00;

- Root ID;

- Bridge ID;

- Port ID;

- BPDU Type;

- признак изменения топологии (Topology Change).

### Полезные материалы

В каталоге лабораторной должны находиться:

- README.md — основной текст лабораторной;

- report.docx — версия в формате Word;

- report.pdf — версия в формате PDF;

- pcap/lr4_stp_bpdu_demo.pcapng — готовый захват для анализа.

## Chapter III

### Общие требования к отчётам

Требования к отчётам, сформулированные в лабораторной работе № 1, применяются ко всем отчётам цикла. Ниже приведены дополнительные требования, специфичные для данной лабораторной работы.

В отчёте должны быть:

- титульный лист;

- цель работы;

- краткая теория по STP и BPDU;

- схема кольцевой топологии;

- пояснение, на каком именно линке выполнен захват;

- минимум 3 скриншота BPDU из устойчивого состояния;

- минимум 1 скриншот кадра, отражающего изменение топологии;

- минимум 2 скриншота пользовательского трафика после перестроения дерева;

- таблица анализа BPDU с полями Root ID, Bridge ID, Port ID, BPDU Type;

- краткий аналитический вывод.

Дополнительно необходимо учитывать следующее:

- хотя физическая схема содержит три коммутатора, на конкретном линке захвата могут быть видны только два отправителя BPDU — это нормально и должно быть объяснено в отчёте;

- на скриншоте с BPDU должны быть видны поля Root ID, Bridge ID и Port ID;

- в приложениях к отчёту должен присутствовать файл pcap/lr4_stp_bpdu_demo.pcapng.

## Chapter IV

### Задание 1. Изучение схемы и логики работы STP

Изучи опорную схему стенда и зафиксируй в отчёте:

- какие узлы образуют физическое кольцо;

- какой линк является точкой захвата;

- почему этот линк рассматривается как резервный;

- почему наличие резервного пути полезно, но опасно без STP.

В отчёт по данному заданию включить:

- схему стенда;

- краткое текстовое описание роли SW1, SW2, SW3;

- пояснение о назначении резервного линка.

### Задание 2. Анализ BPDU в устойчивом состоянии

Открой файл pcap/lr4_stp_bpdu_demo.pcapng в Wireshark и найди кадры BPDU, относящиеся к устойчивому состоянию сети.

Порядок выполнения:

- применить фильтр stp;

- выбрать первые кадры BPDU до появления пользовательского трафика;

- для двух-трёх кадров выписать:

  - номер кадра;

  - MAC-адрес источника;

  - MAC-адрес назначения;

  - BPDU Type;

  - Root ID;

  - Bridge ID;

  - Port ID;

  - Root Path Cost.

После этого необходимо письменно ответить:

- какой коммутатор является корневым;

- по какому признаку это видно;

- почему на резервном линке в устойчивом состоянии передаются служебные BPDU, но ещё не видно обычных ARP и ICMP.

### Задание 3. Анализ изменения топологии

Найди в захвате кадры, относящиеся к изменению топологии.

Порядок выполнения:

- среди STP-кадров найти BPDU, сигнализирующие об изменении топологии;

- показать кадр с BPDU Type, отличающимся от обычного конфигурационного BPDU, либо кадр с признаком Topology Change;

- выписать номер кадра и его ключевые поля;

- кратко объяснить, что именно произошло в сети.

В отчёте необходимо показать:

- какой кадр является свидетельством изменения топологии;

- как это изменение связано с отказом основного пути;

- почему после этого резервный линк становится полезным для передачи данных.

### Задание 4. Анализ пользовательского трафика после отказа линка

После STP-кадров найди на том же самом линке пользовательский трафик.

Порядок выполнения:

- найти ARP Request;

- найти ARP Reply;

- найти ICMP Echo Request;

- найти ICMP Echo Reply;

- для этих кадров выписать:

  - номер кадра;

  - MAC-адрес источника и назначения;

  - IP-адрес источника и назначения;

  - протокол верхнего уровня.

После этого необходимо письменно объяснить:

- почему пользовательский трафик появился на данном линке только после изменения топологии;

- что это говорит о роли резервного пути в сети со STP;

- почему появление ARP и ICMP на линке является практическим подтверждением восстановления связности.

### Задание 5. Аналитическая часть

На основании захвата необходимо сделать выводы по следующим вопросам:

- почему без STP физическое кольцо было бы опасным;

- какую роль играют BPDU в расчёте связующего дерева;

- как по захвату понять, что корневой коммутатор выбран и сеть находится под управлением STP;

- как изменение топологии отражается на реальном пользовательском трафике.

Итоговый вывод лабораторной работы должен содержать три обязательные мысли:

- STP предотвращает образование активной петли на втором уровне;

- BPDU являются наблюдаемым механизмом работы STP;

- резервный линк полезен не сам по себе, а как путь, который STP может задействовать после отказа основного соединения.