# Лабораторная работа 7 — «Маршрут, который становится короче»

Аннотация: в этой лабораторной работе студент собирает многозвенную маршрутизируемую сеть из трёх маршрутизаторов, проверяет выбор маршрута по наиболее длинному префиксу, исследует уменьшение поля TTL и демонстрирует фрагментацию IP-пакетов, а также ошибку при установленном флаге DF.

## Содержание

- Chapter I
1.1. Рекомендации к работе

- Chapter II
2.1. Теоретические основы лабораторной работы
2.2. Общие сведения о GNS3 и Linux-узлах
2.3. Общие сведения о Wireshark
2.4. Полезные материалы

- Chapter III
3.1. Общие требования к отчётам

- Chapter IV
4.1. Задание 1. Сборка стенда и настройка маршрутизации
4.2. Задание 2. Проверка связности и таблицы маршрутов
4.3. Задание 3. Демонстрация longest prefix match
4.4. Задание 4. Демонстрация TTL
4.5. Задание 5. Демонстрация фрагментации
4.6. Задание 6. Демонстрация DF и ICMP-ошибки

### Введение

Когда пакет идёт через несколько маршрутизаторов, он каждый раз чуть-чуть меняется: TTL уменьшается, путь пересчитывается по таблице маршрутов, а иногда пакет вообще приходится дробить на части. На схеме это выглядит просто, но в реальном захвате всё становится заметно по конкретным полям заголовка. Эта лабораторная работа как раз и нужна для того, чтобы увидеть путь пакета в деталях.

## Цель работы

Целью лабораторной работы является закрепление принципов статической маршрутизации в многозвенной сети, а также практическое изучение поведения поля TTL, фрагментации IP-пакетов и ICMP-сообщения о невозможности фрагментации при установленном флаге DF.

В результате выполнения лабораторной работы студент должен уметь:

- собирать линейную маршрутизируемую топологию из трёх маршрутизаторов;

- настраивать статические маршруты;

- объяснять принцип longest prefix match;

- анализировать поле TTL в транзитном пакете;

- изменять MTU на интерфейсе;

- получать фрагментацию большого IP-пакета;

- интерпретировать флаги MF, DF и Fragment Offset;

- находить ICMP-сообщение типа fragmentation needed.

## Chapter I

### Рекомендации к работе

Как работать с лабораторной:

- Не пытайся сразу выполнить все демонстрации подряд: сначала добейся обычной связности и только потом переходи к longest prefix match, TTL и фрагментации.

- Используй один фиксированный адресный план из методических указаний и не трать время на дополнительные варианты.

- В обязательной части лабораторной сначала выполни маршрутизацию, longest prefix match, TTL и обычную фрагментацию. Проверку DF и ICMP fragmentation needed выполняй как дополнительный расширенный пункт.

- Значение MTU изменяй только на одном указанном линке и обязательно фиксируй это в отчёте.

- Все выводы делай по конкретным полям пакета: TTL, MF, Fragment Offset, DF, ICMP type/code.

Как оформлять результат:

- Отчёт должен читаться как цельный документ.

- На скриншотах Wireshark должны быть видны список пакетов, дерево полей и байтовое представление.

- Термины TTL, MTU, longest prefix match, фрагментация, MF, DF, Fragment Offset следует использовать корректно и по смыслу.

## Chapter II

### Теоретические основы лабораторной работы

#### Статическая маршрутизация

Маршрутизатор принимает решение о пересылке пакета на основании таблицы маршрутов. Таблица маршрутов содержит записи, каждая из которых указывает: для какой сети (адрес назначения и маска) через какой шлюз (next hop) или через какой интерфейс следует пересылать пакет.

В статической маршрутизации все нужные записи добавляются вручную. Это отличается от динамической маршрутизации, где маршруты обновляются автоматически протоколами вроде OSPF или BGP.

Для успешной маршрутизации необходимо:

- чтобы на каждом маршрутизаторе был маршрут к сети назначения (или маршрут по умолчанию);

- чтобы на всех промежуточных маршрутизаторах был включён IP forwarding;

- чтобы обратный маршрут также существовал (пакет должен вернуться).

#### Longest prefix match

Если для одного и того же адреса назначения в таблице маршрутов подходят несколько записей, выбирается запись с самым длинным префиксом, то есть наиболее специфичный маршрут.

Например, если в таблице одновременно присутствуют:

- 10.20.0.0/16 через 10.0.12.2

- 10.20.20.0/24 через 10.0.12.2

то для адреса 10.20.20.10 будет выбран маршрут /24, поскольку он является более специфичным. Если маршрут /24 удалить, тот же адрес будет направлен по маршруту /16.

Это правило гарантирует, что более точные маршруты всегда имеют приоритет над более общими.

#### Поле TTL

TTL (Time to Live) — это счётчик переходов пакета через маршрутизаторы. На каждом маршрутизаторе значение TTL уменьшается на единицу. Когда TTL достигает нуля, пакет отбрасывается, а отправителю отправляется ICMP-сообщение Time Exceeded.

TTL выполняет две функции:

- защита от петель маршрутизации — даже при наличии петли пакет не будет циркулировать бесконечно;

- диагностика — по значению TTL можно определить, через сколько маршрутизаторов прошёл пакет.

Например, если исходный TTL равен 64 (типичное значение для Linux), а в захваченном на транзитном линке пакете TTL равен 62, это означает, что пакет прошёл через 2 маршрутизатора.

#### MTU и фрагментация

MTU (Maximum Transmission Unit) — это максимальный размер пакета, который может быть передан через данный линк без фрагментации. Если размер IP-пакета превышает MTU следующего линка, пакет может быть разбит на несколько фрагментов.

При фрагментации в заголовке IP используются:

- флаг MF (More Fragments) — указывает, что за данным фрагментом следуют ещё фрагменты. Устанавливается в 1 для всех фрагментов, кроме последнего;

- поле Fragment Offset — указывает смещение данного фрагмента относительно начала исходного пакета, измеряется в единицах по 8 байт.

Фрагменты собираются обратно только на конечном узле-получателе. Промежуточные маршрутизаторы пересылают фрагменты независимо.

#### Флаг DF и ICMP-ошибка

Если на пакете установлен флаг DF (Don't Fragment), а MTU недостаточен для пересылки целого пакета, маршрутизатор не имеет права фрагментировать пакет. Вместо этого он:

- отбрасывает пакет;

- отправляет отправителю ICMP-сообщение Destination Unreachable с кодом Fragmentation Needed (тип 3, код 4);

- в этом ICMP-сообщении указывает MTU следующего линка, что позволяет отправителю уменьшить размер пакетов.

Этот механизм лежит в основе Path MTU Discovery — алгоритма определения максимального размера пакета, который может быть доставлен до получателя без фрагментации.

#### Что необходимо понять по итогам теории

После изучения теоретического материала студент должен понимать:

- как работает статическая маршрутизация;

- почему маршрут /24 имеет приоритет над /16;

- зачем нужно поле TTL и как оно изменяется;

- что такое MTU и когда возникает фрагментация;

- что означают флаги MF и DF;

- почему маршрутизатор отправляет ICMP fragmentation needed.

### Общие сведения о GNS3 и Linux-узлах

#### Среда GNS3

В лабораторной работе используются:

- PC1, PC2 — Linux-узлы;

- R1, R2, R3 — Linux-узлы с двумя сетевыми интерфейсами каждый.

Такая линейная топология удобна для демонстрации:

- маршрутизации по нескольким переходам;

- уменьшения TTL;

- работы наиболее специфичного маршрута;

- фрагментации на отдельном линке.

#### Команды настройки сети и маршрутизации

Для настройки IP-адресов и маршрутизации на Linux-узлах используются следующие команды:

| Команда | Назначение |
| --- | --- |
| ip addr add <IP>/<маска> dev <интерфейс> | назначить IP-адрес |
| ip link set <интерфейс> up | поднять интерфейс |
| ip route add <сеть>/<маска> via <шлюз> | добавить статический маршрут |
| ip route del <сеть>/<маска> | удалить маршрут |
| ip route get <IP-адрес> | показать, какой маршрут будет выбран |
| ip route show | показать таблицу маршрутов |
| sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 | включить IP forwarding |
| ip link set <интерфейс> mtu <значение> | изменить MTU |
| ping -s <размер> <IP-адрес> | отправить ping с заданным размером payload |
| ping -M do -s <размер> <IP-адрес> | отправить ping с установленным флагом DF |

### Общие сведения о Wireshark

В данной лабораторной работе целесообразно использовать два типа захвата:

- захват на линке R2 — R3 для анализа TTL и обычной фрагментации;

- захват рядом с маршрутизатором, формирующим ICMP-ошибку, для анализа fragmentation needed.

Полезные фильтры отображения для данной лабораторной работы:

| Фильтр | Назначение |
| --- | --- |
| icmp | показать ICMP-пакеты |
| ip.flags.mf == 1 \¦\¦ ip.frag_offset > 0 | показать фрагменты IP-пакетов |
| icmp.type == 3 && icmp.code == 4 | показать ICMP fragmentation needed |

### Полезные материалы

В каталоге лабораторной находятся:

- README.md - основной текст лабораторной;

- report.docx - версия в формате Word;

- report.pdf - версия в формате PDF.

## Chapter III

### Общие требования к отчётам

Требования к отчётам, сформулированные в лабораторной работе № 1, применяются ко всем отчётам цикла. Ниже приведены дополнительные требования, специфичные для данной лабораторной работы.

В отчёте должны быть:

- титульный лист;

- цель работы;

- краткая теория по статической маршрутизации, TTL и фрагментации;

- схема стенда;

- таблица адресации;

- команды настройки маршрутов;

- результаты ping и ip route get;

- скриншот транзитного пакета с полем TTL;

- скриншоты фрагментов IP-пакета;

- краткий аналитический вывод.

Дополнительно необходимо учитывать следующее:

- демонстрации longest prefix match, TTL и обычной фрагментации являются обязательной частью работы;

- демонстрация DF и ICMP fragmentation needed относится к расширенной части и оформляется отдельно, если выполняется;

- в приложениях к отчёту должны присутствовать проект GNS3, файл захвата и текст команд настройки маршрутов.

## Chapter IV

### Задание 1. Сборка стенда и настройка маршрутизации

Собрать линейную топологию:

PC1 — R1 — R2 — R3 — PC2

Использовать следующий единый фиксированный адресный план:

| Узел | Интерфейс | Адрес |
| --- | --- | --- |
| PC1 | eth0 | 10.0.1.10/24 |
| R1 | eth0 | 10.0.1.1/24 |
| R1 | eth1 | 10.0.12.1/24 |
| R2 | eth0 | 10.0.12.2/24 |
| R2 | eth1 | 10.0.23.2/24 |
| R3 | eth0 | 10.0.23.3/24 |
| R3 | eth1 | 10.20.20.1/24 |
| PC2 | eth0 | 10.20.20.10/24 |

Шлюзы по умолчанию:

- для PC1 — 10.0.1.1;

- для PC2 — 10.20.20.1.

На R1, R2, R3 включить IP forwarding.

Настроить статические маршруты:

- на R1:

  - маршрут 10.20.0.0/16 через 10.0.12.2;

  - маршрут 10.20.20.0/24 через 10.0.12.2;

- на R2:

  - маршрут 10.0.1.0/24 через 10.0.12.1;

  - маршрут 10.20.20.0/24 через 10.0.23.3;

- на R3:

  - маршрут 10.0.1.0/24 через 10.0.23.2.

В отчёт по данному заданию включить:

- схему стенда;

- таблицу адресации;

- команды настройки маршрутов.

### Задание 2. Проверка связности и таблиц маршрутов

После настройки маршрутов выполнить:

- ping PC1 → PC2;

- ip route на R1;

- ip route на R2;

- ip route на R3.

После этого кратко пояснить:

- почему для успешной передачи пакета важен не только прямой путь, но и обратный маршрут;

- какие записи таблиц маршрутизации являются критичными для прохождения трафика.

В отчёт по данному заданию включить:

- результат успешного ping;

- выводы ip route для всех трёх маршрутизаторов.

### Задание 3. Демонстрация longest prefix match

На R1 продемонстрировать правило наиболее длинного префикса.

Порядок выполнения:

- выполнить:

- ip route get 10.20.20.10

- и зафиксировать, что при наличии маршрутов /16 и /24 выбирается более специфичный маршрут /24;

- удалить маршрут /24;

- снова выполнить:

- ip route get 10.20.20.10

- и зафиксировать, что теперь используется маршрут /16;

- вернуть маршрут /24.

В отчёт включить:

- вывод ip route get до удаления /24;

- вывод ip route get после удаления /24;

- краткое письменное объяснение правила longest prefix match.

### Задание 4. Демонстрация TTL

Запустить захват на линке R2 — R3, затем выполнить ping PC1 → PC2.

В захвате выбрать транзитный ICMP Echo Request и показать значение TTL.

После этого необходимо письменно объяснить:

- какое исходное значение TTL обычно формирует Linux-хост;

- сколько маршрутизаторов прошёл пакет к моменту захвата;

- почему значение TTL уменьшилось.

В отчёт по данному заданию включить:

- скриншот транзитного пакета с полем TTL;

- расчёт числа пройденных маршрутизаторов;

- краткое пояснение.

### Задание 5. Демонстрация фрагментации

На линке R2 — R3 установить уменьшенный MTU = 600.

После этого:

- запустить захват на линке R2 — R3;

- выполнить с PC1 команду:

- ping -s 2000 10.20.20.10

- остановить захват;

- сохранить файл под именем:

  - pcap/lr7_fragments.pcapng

В Wireshark необходимо:

- найти несколько фрагментов одного IP-пакета;

- показать флаг MF;

- показать Fragment Offset;

- объяснить, почему пакет был разбит.

В отчёт по данному заданию включить:

- скриншоты фрагментов;

- значения MF и Fragment Offset;

- пояснение причины фрагментации.

### Задание 6. Дополнительное расширенное задание: DF и ICMP-ошибка

Этот пункт относится к расширенной части лабораторной и выполняется только после обязательных заданий 1–5.

На том же линке при уменьшенном MTU выполнить с PC1 команду:

ping -M do -s 2000 10.20.20.10

Необходимо найти в захвате ICMP Destination Unreachable с кодом Fragmentation Needed (type 3, code 4) и письменно объяснить:

- почему пакет при DF не был фрагментирован;

- какой маршрутизатор сообщил об ошибке;

- чем этот случай принципиально отличается от обычной фрагментации из предыдущего задания.

В отчёт по дополнительному заданию включить:

- скриншот ICMP-сообщения об ошибке;

- краткий аналитический комментарий.

Итоговый вывод лабораторной работы должен содержать три обязательные мысли:

- статическая маршрутизация определяет путь пакета через сеть;

- правило longest prefix match заставляет маршрутизатор выбирать наиболее специфичный маршрут;

- уменьшение MTU приводит либо к фрагментации, либо к ICMP-ошибке при установленном DF.