Лабораторная работа № 5
Wi-Fi: типы кадров 802.11, подключение клиента и RTS/CTS

Цель работы - по готовому захвату выделить management, control и data-кадры Wi-Fi и восстановить последовательность подключения клиента к точке доступа.

1. Теория

В Wi-Fi кадры делятся на management, control и data. Beacon сообщает параметры сети, Authentication и Association формируют процедуру подключения, а RTS/CTS и ACK помогают контролировать доступ к эфиру.

2. Обязательные кадры

Рисунок 1 - карта ключевых кадров в файле lr5_wifi.pcapng

| Тип кадра | Frame | Ключевые поля |
| --- | --- | --- |
| Beacon | 1 | SSID=LAB_WIFI, BSSID=02:11:22:33:44:55, Channel=6 |
| Authentication | 2 | addr1=AP, addr2=STA, addr3=AP |
| Association | 4 | addr1=AP, addr2=STA, addr3=AP |
| Data | 8 | To DS=1, addr1=AP, addr2=STA, addr3=8c:85:90:11:22:33 |
| ACK | 9 | Receiver Address=STA |

3. Анализ Wireshark

Рисунок 2 - Beacon

Рисунок 3 - Authentication

Рисунок 4 - Association

Рисунок 5 - Data

Рисунок 6 - ACK

Последовательность подключения по кадрам выглядит так: Beacon -> Authentication -> Association -> первый Data -> ACK. Для Data-кадра установлен флаг To DS, поэтому addr1 указывает на точку доступа, addr2 - на станцию, а addr3 - на конечный адрес в распределенной системе.

4. Дополнительный результат

Рисунок 7 - RTS/CTS как пример control-кадров

5. Вывод

Готовый захват демонстрирует полный минимальный цикл подключения клиента к точке доступа и показывает, как в 802.11 различаются management, control и data-кадры. Работа готова к сдаче и удобна как образец разбора готового Wi-Fi pcap.